Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna urządzenia rentgenowskiego do kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego..

| Wymogi dla urządzenia do kontroli bagażu rejestrowanego |  | Deklaracja wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spełnia | Nie spełnia |
| Wymiary tunelu: | Umożliwiają kontrolę bagażu o wymiarach maksymalnych 100x75x65 cm |  |  |
| Wymiary urządzenia: | Wykonawca zaproponuje urządzenie dostosowane do wymiarów bagażowni oraz systemu BHS Zamawiającego, |  |  |
| Prędkość taśmociągu: | 0,2 m/s |  |  |
| Zasilanie: | 115/230 VAC 50/60 Hz |  |  |
| Ilość generatorów: | Urządzenie dwugeneratorowe |  |  |
| Orientacja generatorów: | Pionowo do góry lub w dół oraz poziomo |  |  |
| Temperatura pracy: | 0ºC do + 40ºC |  |  |
| Pas transmisyjny: | jeden pas transmisyjny przez całą długość urządzenia |  |  |
| Możliwośc pracy urządzenia: | 24h / na dobę |  |  |
| Jakość i funkcje wzmacniania obrazu | Urządzenie spełnia wymagania dotyczące jakości obrazu i funkcji wzmacniania obrazu zgodnie z Decyzją UE 2015/8005 |  |  |
| Bezpieczeństwo: | W zakresie bezpieczeństwa użytkowania Urządzenia muszą spełniać następujące warunki: - zapewniać bezpieczeństwo dla otoczenia i operatorów, spełniając wszystkie wymagania bezpieczeństwa promieniowania zawarte w odpowiednich przepisach i normach prawa polskiego, oraz prawa europejskiego i międzynarodowego w tym Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej; - podczas normalnego działania systemu maksymalny poziom promieniowania na obudowie nie może być większy niż 1 µSv/h; - maksymalna, skuteczna - efektywna dawka promieniowania w obszarze działania operatorów nie może być wyższa niż 1 mSv rocznie; - tunel musi być zabezpieczony obustronnie przez kurtyny gumowo-ołowiane, chroniące przed rozproszeniem promieniowania na zewnątrz; - urządzenie musi być wyposażone w wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone na obudowie systemu w miejscach łatwo dostępnych dla obsługi; - urządzenie musi zapewniać bezpieczeństwo dla materiałów fotograficznych, magnetycznych nośników informacji i przyrządów półprzewodnikowych; - urządzenie musi posiadać na obudowie oznakowanie ostrzegające o występowaniu promieniowania jonizującego; |  |  |
| Widok poprzedniego bagażu: | TAK |  |  |
| Automatyczna archiwizacja obrazów: | TAK |  |  |
| Ręczna archiwizacja obrazów: | TAK |  |  |
| Licznik bagaży: | TAK |  |  |
| Wyświetlanie czasu, daty: | TAK |  |  |
| Wskaźnik miejsca przeszukania: | TAK |  |  |
| UPS (zasilacz bezprzerwowy): | TAK |  |  |
| Monitor LCD: | Min 21” |  |  |
| Stacje robocze: | Stacja robocza kontroli bezpieczeństwa dwa monitory z pulpitem sterującym zainstalowana w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, Dwa monitory podgląd kontrolowanych bagaży dla służb państwowych. |  |  |
| Projekcja wirtualnych obrazów zagrożeń (TIP) wykorzystujących obrazy FTI | TAK |  |  |
| Biblioteka obrazów zagrożeń: | TAK – 1000 sztuk obrazów przedstawiających 250 różnych niebezpiecznych przedmiotów , przy czym każdy przedmiot powinien być uchwycony w szeregu różnych położeń. Zawartość biblioteki podzielona na 2 lub 1 kategorie zgodnie z pkt.12.5 Decyzji 8005/2015 |  |  |
| Aktualizacja obrazów biblioteki (TIP): | TAK - coroczna aktualizacja biblioteki TIP o 100 nowych obrazów nie wykorzystywanych wcześniej w porcie lotniczym przez okres 5 lat |  |  |
| Program szkolenia operatorów: | TAK bez konieczności prześwietlania bagaży |  |  |
| Walizka testowa: | TAK |  |  |
| Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki | TAK |  |  |
| Okres gwarancyjny min: | 24 miesiące |  |  |
| Serwis i przeglądy techniczne: | TAK przez 3 lata w cenie urządzenia |  |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne: | 24h |  |  |
| Obszar serwisowy urządzenia: | nie powinien powodować konieczności demontażu jakichkolwiek części / elementów Systemu BHS. |  |  |
| Integracja: | Zintegrowanie urządzenia RTG z systemem transportu bagażu PLB S.A. - w sytuacji wymagającej ponownej kontroli możliwość przekazania bagażu na drugie urządzenie RTG, bagaż niezakwestionowany kierowany jest do zrzutni bagażu |  |  |
| Infrastruktura teletechniczna. | Wykonawca zrealizuje niezbędną do prawidłowego działania zgodnie z zaleceniami producenta infrastrukturę teletechniczną. |  |  |
| Istniejąca Infrastruktura zasilająca (konieczność wymiany w zależności od wymagań nowego urządzenia): | taśmociąg odloty zasilany jest kablem 5x16 mm² z R1-6R, zabezpieczony jest wkładkami topikowymi D02 35A gG , zmierzona pętla impedancji zwarcia wynosi 0,24Ω. L3 zasilane jest przewodem 3x2,5 mm² z R1-5R , zabezpieczony jest wyłącznikiem nadprądowym jednofazowym C20 , zmierzona pętla impedancji zwarcia wynosi 0,46Ω. |  |  |
| Transport, montaż, uruchomienie, oraz szkolenie dla 40 osób: | TAK |  |  |
| Czas realizacji zamówienia: | Do 01.02.2023 |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim: | TAK |  |  |
| Przejęcie obecnie użytkowanego urządzenia | Wykonawca zdemontuje, odbierze i przejmie obecnie użytkowane urządzenie L3 VIS HR w celu użytkowania bądź utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |  |  |
| Dokumentacja: | Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą systemów teletechnicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. |  |  |