Załącznik nr 1

Specyfikacja techniczna Kamery Termowizyjnej

| Wymogi dla urządzenia: KAMERA TERMOWIZYJNA |  | Deklaracja wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spełnia | Nie spełnia |
| Standard urządzenia: | urządzenie kompatybilne z systemem Bosch BVMS v.12 |  |  |
| Termowizja: | Możliwość uzyskania czytelnego i wyraźnego obrazu bez konieczności korzystania z sztucznego oświetlenia w dzień i w nocy |  |  |
| Czułość termiczna: | < 50 mK |  |  |
| Obiektyw: | Nie mniej niż 35 mm |  |  |
| Rozdzielczość: | VGA 640x480 |  |  |
| Częstotliwość odświeżania: | Nie mniej niż 30 kl./s. |  |  |
| Pole widzenia: | Nie mniej niż 17,6 (poz.)x13,2(pion.) |  |  |
| Kompresja obrazu: | H.264 (MP), M-JPEG |  |  |
| Transmisja danych: | Nie mniej niż 850 kb/s |  |  |
| Szyfrowanie: | TLS 1.2, SSL |  |  |
| Zgodność ze specyfikacją ONVIF: | TAK |  |  |
| Zapis: | Zapis ciągły, zapis programowany (np. podczas detekcji ruchu, alarmu) |  |  |
| System analizy obrazu: | system analizy obrazu zainstalowany w kamerze |  |  |
| Analiza obrazu: | Wykrywanie, śledzenie i analizowanie ruchów obiektów |  |  |
| Alarmy: | Ostrzeganie użytkownika podczas wyzwolenia zaplanowanego alarmu |  |  |
| Wykrywanie: | Wykrycie człowieka na odległości do 650 m |  |  |
| Odporność na czynniki zewnętrzne: | Klasa IP 66 |  |  |
| Nagrywanie dźwięku: | Brak |  |  |
| Zgodność z normą CE: | TAK |  |  |
| Zasilanie: | 24 V 50/60 Hz |  |  |
| Pobór mocy: | Nie więcej niż 35 W |  |  |
| Wilgotność względna: | Od 5-95% bez kondensacji |  |  |
| Temperatura pracy: | -50ºC do + 55ºC |  |  |
| Możliwość pracy urządzenia: | 24h / na dobę |  |  |
| Dostęp do konfiguracji urządzenia: | Zabezpieczone hasłem |  |  |
| Statystyki alarmów: | TAK |  |  |
| Możliwość konfigurowania alarmów dodatkowych: | TAK |  |  |
| Gwarancja, serwis i przeglądy techniczne: | TAK przez 3 lata w cenie urządzenia |  |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne: | 24h |  |  |
| Zgody | Uzyskanie decyzji administracyjnych jeśli wymagane. |  |  |
| Teletechnika-elektryka: | Instalacja przyłącza teletechnicznego i elektrycznego |  |  |
| Transport, oraz montaż: | Dostarczenie kamery i osprzętu przez wykonawcę, montaż masztu (wysokość max. 6m) w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę |  |  |
| Szkolenie: | Szkolenie do 10 osób z obsługi urządzenia |  |  |
| Czas realizacji zamówienia: | 30.11.2024 |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim: | TAK |  |  |
| Pomiary elektryczne: | TAK, zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |
| Dokumentacja powykonawcza: | Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |
| Dokumentacja (instrukcja obsługi, dane techniczne) w języku polskim: | TAK. |  |  |

Specyfikacja techniczna Kamery Termowizyjnej

| Wymogi dla urządzenia: KAMERA TERMOWIZYJNA |  | Deklaracja wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spełnia | Nie spełnia |
| Standard urządzenia: | urządzenie kompatybilne z systemem Bosch BVMS v.12 |  |  |
| Termowizja: | Możliwość uzyskania czytelnego i wyraźnego obrazu bez konieczności korzystania z sztucznego oświetlenia w dzień i w nocy |  |  |
| Czułość termiczna: | < 50 mK |  |  |
| Obiektyw: | Nie mniej niż 9 mm |  |  |
| Rozdzielczość: | VGA 640x480 |  |  |
| Częstotliwość odświeżania: | Nie mniej niż 30 kl./s. |  |  |
| Pole widzenia: | Nie mniej niż 17,6 (poz.)x13,2(pion.) |  |  |
| Kompresja obrazu: | H.264 (MP), M-JPEG |  |  |
| Transmisja danych: | Nie mniej niż 850 kb/s |  |  |
| Szyfrowanie: | TLS 1.2, SSL |  |  |
| Zgodność ze specyfikacją ONVIF: | TAK |  |  |
| Zapis: | Zapis ciągły, zapis programowany (np. podczas detekcji ruchu, alarmu) |  |  |
| System analizy obrazu: | system analizy obrazu zainstalowany w kamerze |  |  |
| Analiza obrazu: | Wykrywanie, śledzenie i analizowanie ruchów obiektów |  |  |
| Alarmy: | Ostrzeganie użytkownika podczas wyzwolenia zaplanowanego alarmu |  |  |
| Odporność na czynniki zewnętrzne: | Klasa IP 66 |  |  |
| Nagrywanie dźwięku: | Brak |  |  |
| Zgodność z normą CE: | TAK |  |  |
| Zasilanie: | 24 V 50/60 Hz |  |  |
| Pobór mocy: | Nie więcej niż 35 W |  |  |
| Wilgotność względna: | Od 5-95% bez kondensacji |  |  |
| Temperatura pracy: | -50ºC do + 55ºC |  |  |
| Możliwość pracy urządzenia: | 24h / na dobę |  |  |
| Dostęp do konfiguracji urządzenia: | Zabezpieczone hasłem |  |  |
| Statystyki alarmów: | TAK |  |  |
| Możliwość konfigurowania alarmów dodatkowych: | TAK |  |  |
| Gwarancja, serwis i przeglądy techniczne: | TAK przez 3 lata w cenie urządzenia |  |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne: | 24h |  |  |
| Zgody | Uzyskanie decyzji administracyjnych jeśli wymagane. |  |  |
| Teletechnika-elektryka: | Instalacja przyłącza teletechnicznego i elektrycznego |  |  |
| Transport, oraz montaż: | Dostarczenie kamery i osprzętu przez wykonawcę, w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę |  |  |
| Szkolenie: | Szkolenie do 10 osób z obsługi urządzenia |  |  |
| Czas realizacji zamówienia: | 30.11.2024 |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim: | TAK |  |  |
| Pomiary elektryczne: | TAK, zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |
| Dokumentacja powykonawcza: | Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |
| Dokumentacja (instrukcja obsługi, dane techniczne) w języku polskim: | TAK. |  |  |

Specyfikacja techniczna Kamery PTZ IR szt. 1

| Wymogi dla urządzenia: Kamera PTZ IR |  | Deklaracja wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spełnia | Nie spełnia |
| Standard urządzenia: | urządzenie kompatybilne z systemem Bosch BVMS v.12 |  |  |
| Doświetlanie IR | Tak, oświetlanie z dużych odległości do 180 m |  |  |
| Kamera obrotowa | TAK, możliwość programowania tras dozorowych |  |  |
| Zakres obrotu | 360˚ |  |  |
| Obiektyw: | 4,5-135 mm |  |  |
| Rozdzielczość: | 720p HD-1080p Full HD (16:9) |  |  |
| Częstotliwość odświeżania: | Nie mniej niż 30 kl./s. |  |  |
| Kompresja obrazu: | H.264 (MP), M-JPEG |  |  |
| Szyfrowanie: | TLS 1.2, SSL |  |  |
| Zgodność ze specyfikacją ONVIF: | TAK |  |  |
| Zapis: | Zapis ciągły, zapis programowany (np. podczas detekcji ruchu, alarmu) |  |  |
| System analizy obrazu: | system analizy obrazu zainstalowany w kamerze |  |  |
| Analiza obrazu: | Wykrywanie, analizowanie ruchów obiektów, obiekt w polu, przecięcie lini |  |  |
| Alarmy: | Ostrzeganie użytkownika podczas wyzwolenia zaplanowanego alarmu |  |  |
| Odporność na czynniki zewnętrzne: | Klasa IP 66 |  |  |
| Nagrywanie dźwięku: | Brak |  |  |
| Zgodność z normą CE: | TAK |  |  |
| Zasilanie: | 24 V 50/60 Hz |  |  |
| Pobór mocy: | Nie więcej niż 35 W |  |  |
| Wilgotność względna: | Od 5-95% bez kondensacji |  |  |
| Temperatura pracy: | -50ºC do + 55ºC |  |  |
| Możliwość pracy urządzenia: | 24h / na dobę |  |  |
| Dostęp do konfiguracji urządzenia: | Zabezpieczone hasłem |  |  |
| Statystyki alarmów: | TAK |  |  |
| Możliwość konfigurowania alarmów dodatkowych: | TAK |  |  |
| Gwarancja, serwis i przeglądy techniczne: | TAK przez 3 lata w cenie urządzenia |  |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne: | 24h |  |  |
| Zgody | Uzyskanie decyzji administracyjnych jeśli wymagane. |  |  |
| Teletechnika-elektryka: | Instalacja przyłącza teletechnicznego i elektrycznego |  |  |
| Transport, oraz montaż: | Dostarczenie kamery i osprzętu przez wykonawcę, montaż masztu (wysokość max. 6m) w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę |  |  |
| Szkolenie: | Szkolenie do 10 osób z obsługi urządzenia |  |  |
| Czas realizacji zamówienia: | Do 30.11.2024 |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim: | TAK |  |  |
| Pomiary elektryczne: | TAK, zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |
| Dokumentacja powykonawcza: | Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |
| Dokumentacja (instrukcja obsługi, dane techniczne) w języku polskim: | TAK. |  |  |

Specyfikacja techniczna system Kontroli Dostępu

| Wymogi dla urządzenia: Czytnik kart i transponderów |  | Deklaracja wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spełnia | Nie spełnia |
| Standard urządzenia: | urządzenie kompatybilne z systemem Bosch BIS v 5.5 |  |  |
| Czytnik kart i transponderów: | MIFARE classic i EV1 |  |  |
| Norma kart: | ISO 14443A |  |  |
| Interfejs: | Wiegand oraz RS485/OSDP |  |  |
| Napięcie wejściowe: | 8,5 V do 16 VDC – maks 18 VDC |  |  |
| Temperatura pracy: | Od -25˚C do 65˚C |  |  |
| Wilgotność podczas pracy: | 0 do 95% bez kondensacji |  |  |
| Zasięg odczytu karty: | >3 cm |  |  |
| Sygnalizacja działania: | Status czytnika sygnalizowany diodami i sygnałem dźwiękowym: - czytnik w trybie czuwania, - dostęp - awaria - brak dostępu |  |  |
| Zabezpieczenie antysabotażowe | TAK |  |  |
| Odporność na czynniki zewnętrzne: | Klasa IP 65 |  |  |
| Montaż: | Możliwość montażu na ścianie lub ościeżnicy |  |  |
| Zgodność z normą CE: | TAK |  |  |
| Możliwość pracy urządzenia: | 24h / na dobę |  |  |
| Gwarancja, serwis i przeglądy techniczne: | TAK przez 3 lata w cenie urządzenia |  |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne: | 24h |  |  |
| Zgody | Uzyskanie decyzji administracyjnych jeśli wymagane. |  |  |
| Teletechnika-elektryka: | Instalacja przyłącza teletechnicznego i elektrycznego |  |  |
| Transport, oraz montaż: | TAK |  |  |
| Szkolenie: | Szkolenie do 10 osób z obsługi urządzenia |  |  |
| Czas realizacji zamówienia: | 30.11.2024 |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim: | TAK |  |  |
| Pomiary elektryczne: | TAK, zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |
| Dokumentacja powykonawcza: | Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |
| Dokumentacja (instrukcja obsługi, dane techniczne) w języku polskim: | TAK. |  |  |

Specyfikacja techniczna system Kontroli Dostępu

| Wymogi dla urządzenia: Modułowy kontroler dostępu |  | Deklaracja wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spełnia | Nie spełnia |
| Standard urządzenia: | urządzenie kompatybilne z systemem Bosch BIS v 5.5 |  |  |
| Procesor: | 32 bitowy |  |  |
| Pamięć EPROM/FLASH | 512 kb |  |  |
| Pamięć SRAM | 256kB |  |  |
| Zegar RTC | TAK |  |  |
| Karta Compact Flash 2 GB | TAK |  |  |
| Interfejs Hosta: | - RS485 - RS232 - Ethernet 10/100 BASET (TCP/IP) ze złączem RJ45 |  |  |
| Obsługa 4 punktów dostępu | TAK |  |  |
| Zabezpieczenie antysabotażowe: | TAK |  |  |
| Temperatura pracy | 0˚C - 50˚C |  |  |
| Zasilanie: | 10-30VDC, maks. 60VA |  |  |
| Klasa ochrony: | IP 30 |  |  |
| Montaż: | Możliwość montażu na szynie |  |  |
| Zgodność z normą CE: | TAK |  |  |
| Możliwość pracy urządzenia: | 24h / na dobę |  |  |
| Gwarancja, serwis i przeglądy techniczne: | TAK przez 3 lata w cenie urządzenia |  |  |
| Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne: | 24h |  |  |
| Zgody | Uzyskanie decyzji administracyjnych jeśli wymagane. |  |  |
| Teletechnika-elektryka: | Instalacja przyłącza teletechnicznego i elektrycznego |  |  |
| Transport, oraz montaż: | TAK |  |  |
| Szkolenie: | Szkolenie do 10 osób z obsługi urządzenia |  |  |
| Czas realizacji zamówienia: | 30.11.2024 |  |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim: | TAK |  |  |
| Pomiary elektryczne: | TAK, zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |
| Dokumentacja powykonawcza: | Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |
| Dokumentacja (instrukcja obsługi, dane techniczne) w języku polskim: | TAK |  |  |